Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Чапаевский сельсовет. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

Приложение к постановлению 

администрации муниципального образования

Чапаевский сельсовет Новоорского района

Оренбургской области 

от _________ № ______

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧАПАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВООРСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧАСТЬ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
Заказчик: Администрация МО Чапаевский сельсовет.
Договор: № 13-26 от 30.03.2026г
Исполнитель: ООО «Региональная Градостроительная Компания»
г. Оренбург
2026 год.
ОГЛАВЛЕНИЕ
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ……………………………………………….6
2.1 Результаты, анализа территориальных особенностей муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, влияющих на установление расчетных показателей……………………………………………………………6

2.1.1 Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области……………………………………………………………………………………………..6
2.1.2 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Новоорский район Оренбургской области……………………………………………………..10
2.1.3 Виды объектов местного значения поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования……………………………………………...12
2.1.4 Сведения о дифференциации (районировании) территории……………………………14
2.2 Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части………………...14
2.2.1 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения……………………………………………………...14
2.2.1.1 Остановки общественного транспорта…………………………………………………14
2.2.1.2 Автобусные парки……………………………………………………………………….15
2.2.1.3 Автомобильные дороги местного значения поселения в границах населенных пунктов поселения и объекты дорожной деятельности на таких автомобильных дорогах, в том числе искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения)……………………………………………………………..15
2.2.1.3.1 Обеспеченность населения улично- дорожной сетью общего пользования в пределах населенного пункта…………………………………………………………………...14
2.2.1.3.2 Обеспеченность населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов……………………………………………………………………………………………16
2.2.1.3.3 Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянкам и (парковками)....17
2.2.1.4 Объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным дорогам местного значения (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, станции технического обслуживания, подобные объекты) …………………………………………………………….17
2.2.1.4.1 Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (заправки)…………………………………………………………………………………………17
2.2.2 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения и ликвидации их последствий……………………………………………………....17
2.2.2.1 Объекты аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-спасательных формирований……………………………………………………………………………………17
2.2.2.1.1 Объекты пожарной охраны (Пожарные депо) ………………………………………17
2.2.2.1.2 Объекты противопожарного водоснабжения………………………………………..18
2.2.2.2 Объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах населенного пункта………………………………………………………………………………18
2.2.2.2.1 Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов………….18
2.2.2.2.2 Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления…………………..18
2.2.3 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области образования……………………………………………………19
2.2.4 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма……………………………………………………………………………………………19
2.2.4.1 Здания и сооружения для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. Здания и сооружения для проведения на территории поселения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий……………………………………………………………………………………..19
2.2.4.1.1 Плоскостные спортивные сооружения……………………………………………….19
2.2.4.1.2 Спортивные залы………………………………………………………………………19
2.2.4.2 Туристические базы, гостиницы, мотели, кемпинги, базы отдыха, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана поселения………..20
2.2.4.3 Пляжи, купальни, набережные, аквапарки, парки развлечений, зоопарки…………..20
2.2.4.3.1 Обеспеченность населения объектами благоустройства прибрежной полосы……20
2.2.4.3.2 Обеспеченность населения зоопарками……………………………………………....20
2.2.4.4 Объекты, необходимые для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, расположенные в границах поселения………………………………………………….20
2.2.5 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области жилищного строительства и комплексного развития территории………………………………………………………………………………………..20
2.2.6 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами…………………………………………………………..21
2.2.6.1 Объекты электроснабжения местного значения поселения…………………………..21
2.2.6.2 Объекты газоснабжения местного значения поселения………………………………21
2.2.6.3 Объекты теплоснабжения местного значения поселения…………………………….21
2.2.6.4 Объекты водоснабжения местного значения поселения……………………………...22
2.2.6.5 Объекты водоотведения местного значения поселения………………………………23
2.2.6.6 Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов………………………………………………………………………….23
2.2.7 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области организации ритуальных услуг………………………………23
2.2.7.1 Обеспеченность населения местами захоронения умерших………………………….23
2.2.8 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства……………………………………………...24
2.2.9 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области культуры и искусства…………………………………………24
2.2.9.1 Учреждения культуры клубного типа………………………………………………….24
2.2.9.2 Объекты библиотечного обслуживания………………………………………………..25
2.2.9.3 Музеи……………………………………………………………………………………..25
2.2.9.4 Кинотеатры……………………………………………………………………………….25
2.2.9.5 Парк культуры и отдыха…………………………………………………………………25
2.2.10 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области благоустройства и озеленения территории поселения……..26
2.2.10.1 Парки, скверы, бульвары в границах населенных пунктов…………………………26
2.2.11 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания…………….26
2.2.11.1 Объекты бытового, коммунального обслуживания населения и торговли………..26
2.2.11.2 Предприятия общественного питания………………………………………………..27
2.2.11.3 Объекты, предназначенные для предоставления услуг связи………………………27
2.2.11.3.1 Объекты почтовой связи…………………………………………………………….27
2.2.12 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения, в области деятельности органов местного самоуправления…………28
ЧАСТЬ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

2.1 Результаты, анализа территориальных особенностей муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, влияющих на установление расчетных показателей.
В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП поселения необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Чапаевского сельсовета Новоорского района Оренбургской области, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

2.1.1 Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области.
Чапаевский сельский совет входит в состав Новоорского района Оренбургской области, является муниципальным образованием, наделенным статусом муниципального поселения в соответствии с законами Российской Федерации и законом Оренбургской области от 09.03.2005 г. № 1905/313-III-ОЗ, объединен общей территорией, имеет муниципальную собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления, обеспечивающие самостоятельное решение проживающим населением вопросов местного значения.

Полное официальное наименование муниципального образования – «сельское поселение Чапаевский сельсовет с административным центром в селе Чапаевка».

В состав муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области входят один населенный пункт:

с. Чапаевка;

           Административным центром муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области является село Чапаевка.

Краткая характеристика муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, а также сведения о численности, плотности и социально-демографическом составе населения, иные характерные особенности муниципального образования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Краткая характеристика муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области

	№ п/п
	Наименование показателя
	Характеристика

	1
	Расположение территории поселения в структуре Новоорского района и Оренбургской области
	Муниципальное образование Чапаевский сельсовет находится в центральной части Новоорского района, в восточной части Оренбургской области

	2
	Общая
площадь
территории муниципального

образования Чапаевский сельсовет Новорского района Оренбургской области, кв.км.
	57,08

	3
	Численность населения всего, чел
	482 (на 01.01.2026г.)

	3.1
	Детского возраста
	67 (на 01.01.2026г.)

	3.2
	Трудоспособного возраста
	249 (на 01.01.2026г.)

	3.3
	Старше трудоспособного возраста
	166 (на 01.01.2026г.)

	4
	Плотность населения на 01.01.2026 г., чел./кв. км
	8,44

	5
	Природно-климатические условия на территории муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области

	5.1
	Климатический район (согласно карте климатического районирования, для строительства)
	III А

	5.2
	Степень сейсмической опасности (баллов)
	5

	5.3
	Общая оценка природно-климатических условий
	благоприятное


Характеристика населенных пунктов Чапаевского сельсовета Новоорского района Оренбургской области представлена в таблице 2.
Таблица 2
	Населенные пункты муниципального образования
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км
	Плотность населения, чел./кв. км

	с. Чапаевка
	482
	2,97
	162,3


За период с 2022 по 2026 годы численность населения стабильно убывает, в среднем на 49 человек в год. За последние два года (с 2024-2026 гг.) наблюдается естественная и механическая убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью и выбытия над прибытием.

 Общий спад численности населения за рассматриваемый период произошел по естественным и механическим причинам. 

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Чапаевского сельсовета зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения на расчетный срок произведен методом экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

S h+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,                      (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

 t – число лет, на которое производится расчет;

 Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Для расчета перспективной численности населения использовался оптимистичный вариант, т. к. проводить расчеты пессимистичным вариантом не целесообразно в связи с отрицательной динамикой численности населения (см. диаграмму). 
Диаграмма – Численность постоянного населения МО Чапаевский сельсовет.


[image: image1.emf]400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2022 2023 2024 2025 2026

динамика численности населения


Оптимистичный вариант предполагает сокращение темпов снижения численности населения сельсовета. 

S h+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t =482√(1+(-195/611/1000))7=465
Прогнозируемая численность населения по МО Чапаевский сельсовет (оптимистичный вариант), представлена в таблице 3

Таблица 3

	Наименование поселения
	2026 г.
	2033 г.

	МО Чапаевский сельсовет
	482
	465

	Убыль
	
	- 17

	с. Чапаевка
	482
	465


Расчетные показатели обеспеченности населения объектами местного значения выполняются для прогнозной численности населения Чапаевского сельсовета Новоорского района в 2033 году – 465 чел.
Возрастная структура населения Чапаевского сельсовета Новоорского района Оренбургской области на начало 2026 года отражена в таблице 4.
Таблица 4

	НАСЕЛЕНИЕ
	По состоянию на
	По состоянию на

	
	01.01.2026
	01.01.2033

	Половозрастная структура -всего, в том числе :
	482
	465

	Дети до 6 лет
	6
	6

	Подростки (школьники) в возрасте от 7 до 17 лет 
	61
	59

	Молодежь от 18 до 29 лет
	64
	62

	Взрослые в возрасте от 30 до 60 лет 
	185
	178

	Пожилые людей от 60 лет 
	146
	141

	Долгожители села старше 80 лет
	20
	19


Возрастная структура населения Чапаевского сельсовета Новоорского района характеризуется превышением в общей численности населения Чапаевского сельсовета Новоорского района доли населения трудоспособного возраста над долей населения старше трудоспособного возраста.

2.1.2 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Новоорский район Оренбургской области. 

Основным документом комплексного социально-экономического развития Новоорского района Оренбургской области является «Стратегия социально-экономического развития Новоорского района до 2030 года», утвержденная решением совета депутатов муниципального образования Новоорский район от 14.06.2012 г. №153 (далее - Стратегия). Данная Стратегия определяет долгосрочные цели и задачи по решению проблем экономики района, а также основные направления развития, является базовым документом, определяющим социально-экономическую политику Новоорского района на долгосрочную перспективу.

      Стратегия предусматривает несколько стратегических путей развития района:

1. Формирование системы мероприятий, направленных на экономическое развитие МО.

В муниципальном образовании Новоорский район эффективность экономики может быть увеличена деятельностью администрации, осуществляемой в нескольких направлениях:

-    поддержка действующих сельскохозяйственных предприятий и развитие новых производств;

· формирование концепции инвестиционного маркетинга муниципального образования;

· создание благоприятствующих условий для развития малого и среднего предпринимательства;

· увеличение доходной части и совершенствование формирования местного бюджета.

2. Основные направления бюджетной политики.

Основными направлениями бюджетной политики должны стать:

-   усиление инвестиционной направленности развития муниципального района;

-   создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы;

-   принятие мер по легализации «теневой» заработной платы;

-   совершенствование управления муниципальной собственностью;

-   координация действий органов исполнительной власти с налоговыми органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов, улучшение качества налогового администрирования, увеличение собираемости налогов. 

Производными показателями должны служить следующие:

1) Объем производства продукции и услуг;

2) Налоговые поступления в бюджет;

3) Уровень средней зарплаты;

       4) Число рабочих мест.

3. Социальная политика и формирование среды комфортной для проживания.

В рамках данного стратегического направления необходимо решить следующие задачи:

- определить перспективы развития каждого конкретного села и поселка, разработать программу переселения внутри района из отдаленных и малонаселенных сел с созданием в укрупняемых поселениях центров предоставления всех необходимых социальных услуг:
- дошкольных образовательных учреждений;

- средней школы;

- ФАП;

- отделение банка;

- продовольственного магазина;

- маршрутов внутрирайонного сообщения;

- выделение земельных участков для ведения ЛПХ, развития К(Ф)Х;

- и др. 

- стимулирование активности работодателей в привлечении молодых кадров и предоставлении жилья;

- создание преференций для молодых специалистов и молодых семей в обеспечении благоустроенным жильем;

- системная работа по привлечению граждан РФ и ближнего зарубежья, переселяющихся в сельскую местность.

     Перечень первоочередных мероприятий для реализации данного стратегического направления следующий:

- создание условий для улучшения демографической ситуации и совершенствование -системы здравоохранения;

- развитие жилищного строительства и улучшение условий проживания;

       - улучшение состояния дорог района;

             = повышение качества услуг и улучшение материально - технического состояния ЖКХ;

            - создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ;

      - формирование благоприятных условий для развития личности;

= развитие зон отдыха, досуга и оздоровления населения;

= стимулирование приезда мигрантов необходимых для муниципальных организаций, а также для развития бизнеса.

     Основные целевые индикаторы социально-экономического развития МО Новоорский район отражены в таблице 5.

Таблица 5. 

 Основные целевые индикаторы социально-экономического развития МО Новоорский район, принятые в Стратегии социально-экономического развития
Новоорского района до 2030 года

	№ п/п
	Показатель
	Текущее значение  2010 год
	2020 год
	Целевое значение  2030 год

	1.
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет*)
	66,9
	72,0
	не менее 75 лет

	2.
	Численность населения МО, тыс. человек
	29,4
	30,4
	32

	3.
	Миграционный прирост, ежегодно, человек
	-195
	70
	100

	4.
	Численность граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума, %
	30%
	20%
	10%

	5.
	Безработица, процентов (по методике МОТ)
	
	
	

	6.
	Доля работающих граждан, получающих услуги непрерывного образования, % 
	-
	15%
	25%

	7.
	Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, процентов от численности детей соответствующего возраста, %
	
	100
	100

	8.
	Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %
	-
	35
	60

	9.
	Количество зарегистрированных промышленных предприятий с участием иностранного капитала
	-
	2
	3


*) в соответствии со Стратегией развития Оренбургской области до 2030 года.

2.1.3 Виды объектов местного значения поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования.
В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
Перечень объектов местного значения муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:

1) статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

в) приложения 3 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-O3
«О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (ред. от 03.12.2025);

г) устава муниципального образования Чапаевского сельсовета Новоорского района Оренбургской области.
Планируемые для размещения объекты местного значения поселения согласно пункту 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, относящиеся к следующим областям:  

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;
Объекты здравоохранения не являются объектами местного значения поселения, относятся к объектам регионального значения. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области.
В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования Чапаевского сельсовета Новоорского района, принят перечень видов объектов местного значения поселения, подлежащих отображению на генеральном плане поселения, в соответствии с приложением 3 к Закону Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-O3 «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (ред. от 03.12.2025):
1. Объекты в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

2. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

3. Объекты в области образования;

4. Объекты в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма;

5. Объекты в области жилищного строительства и комплексного развития территории;

6. Объекты в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами;

7. Объекты в области организации ритуальных услуг;

8. Объекты в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства;

9. Объекты в области культуры и искусства;

10. Объекты в области благоустройства и озеленения территории поселения. 

11.  Объекты в области обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания
12 . Объекты в области деятельности органов местного самоуправления
Области
нормирования, 
для которых нормативами градостроительного

проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя: 
· автомобильные дороги местного значения;

· создание и обеспечение функционирования парковок;

· чрезвычайные ситуации;

· область физической культуры, массового спорта и отдыха;

-               энергетика (электро- и газоснабжение поселений);

· тепло-и водоснабжение населения, водоотведение;     

· культура и искусство;

· содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг; 
· создание условий для обеспечения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

     -              в области деятельности органов местного самоуправления.
Иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, которые определялись в соответствии с Уставом муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области.

2.1.4 Сведения о дифференциации (районировании) территории.
Территориальная дифференциация (районирование) для целей нормирования отсутствует, поэтому установлены единые нормативные показатели для всей территории муниципального образования поселения.
2.2  Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.
2.2.1 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.
2.2.1.1 Остановки общественного транспорта.

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г. Приложения № 4 п. 13 «Объекты пассажирского автомобильного транспорта» остановки общественного пассажирского транспорта в населенных пунктах нормируются для магистральных улиц. Согласно Приложения Е таблицы Е.1 СП 42.13330.2016 расчётная скорость движения для магистральных улиц допустима 100 км/ч. Расчётная скорость движения по автомобильным дорогам в границах населённых пунктов Чапаевского сельсовета составляет 60 км/ч. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности остановок общественного транспорта в границах населенных пунктов не устанавливаются.
2.2.1.2 Автобусные парки.

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных парков в границах населенных пунктов не устанавливаются.      

                  2.2.1.3 Автомобильные дороги местного значения поселения в границах населенных пунктов поселения и объекты дорожной деятельности на таких автомобильных дорогах, в том числе искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения).
      2.2.1.3.1 Обеспеченность населения улично- дорожной сетью общего пользования в пределах населенного пункта.
           В соответствии с Приложением № 7 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г. предлагается установить два показателя минимальной обеспеченности:

- показатель плотности улично-дорожной сети - плотности автодорог местного значения с твердым покрытием в пределах многоквартирной жилой застройки в населенных пунктах;

- показатель минимальной обеспеченности машино-местами для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки в населенных пунктах.

      Оба показателя нормируют обеспеченность населения, проживающего в многоквартирной застройке. 
      Население в индивидуальной жилой застройке (ИЖС) обеспечивает постоянное хранение личных автомобилей в пределах своих земельных участков. Плотность уличной сети в пределах ИЖС (индивидуальной жилой застройки) обусловлена необходимостью иметь выход на красную линию для каждого участка ИЖС и не требует нормирования. Плотность уличной сети вне территорий жилой застройки (в промышленных, коммунальных зонах) обусловлена технологическими требованиями и грузопотоками, которые зависят от типологии производственных зон.

Плотность уличной сети устанавливается для улиц местного значения и определяет протяженность улиц в однополосном исполнении в каждую сторону, необходимых для обеспечения выезда на магистральную сеть имеющегося автопарка в часы пиковых нагрузок. Плотность устанавливается как протяженность улиц в однополосном исполнении на 1000 жителей.

Показатель минимальной обеспеченности автодорогами (улицами) местного значения в пределах многоквартирной жилой застройки определяется по формуле:
[image: image2.png]100y
D _—ICII

0,1k,




где:

Dst - плотность в пределах многоквартирной жилой застройки в км/1000 чел.; 

k1 - шаг сети улиц дорог и кварталов в метрах, определяющий размеры микрорайонов и кварталов. Определяется с учетом положений раздела 5.2 СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 100 - 250; 

k2 - плотность населения брутто на территории многоэтажной застройки или отдельного планировочного района в чел/га.

Dst= 1000/150÷0,1×11.75=5,6 км/1000 чел.
Фактическая обеспеченность составляет 0 км.
Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с расчетом и составляет - 5,6 км/1000 чел.
Показатель минимальной обеспеченности машино-местами для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки определяется по формуле:

MM = Popомсу x k1 - MMstr x k2 - Nижс,

где:

MM - общее число машино-мест в целом по муниципальному образованию, городу или планировочному району;

Popомсу - численность населения ОМСУ/города или планировочного района в тыс чел.;

k1 - прогнозная обеспеченность населения личными автомобилями в авто на тыс. человек. Определяется с учетом данных ГИБДД по современной обеспеченности и тенденций изменения обеспеченности путем экстраполяции данных на момент утверждения НГП;

MMstr - общее число парковочных мест в пределах уличной сети ОМСУ/города или планировочного района. Определяется по данным ГИБДД;

k2 - коэффициент, определяющий долю парковочных мест в пределах уличной сети, которые находятся в пределах уличной сети многоквартирной застройки и могут использоваться для постоянного хранения личного автотранспорта. Зависит от планировочной структуры территории. Как правило, устанавливаются не ниже 0,5, но может быть ниже в населенных пунктах, где площадь территории промышленных зон превышает 30% от общей территории населенного пункта;

Nижс - количество участков ИЖС на территории ОМСУ/города или планировочного района. Хранение личного автотранспорта в границах ИЖС осуществляется в пределах участков жилой застройки и не требует организации машино-мест для постоянного хранения личного автотранспорта.
MM = 0.067×507.5-0×0.5-0 = 34 Машино мест на планировочный район.
В соответствии с Приложением № 4 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г показатель максимальной доступности не устанавливается.
Фактическая обеспеченность составляет 0 машино мест.

       Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с расчетом и составляет - 34 Машино места на планировочный район.

      2.2.1.3.2 Обеспеченность населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов.
           В соответствии с Приложением № 4 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г показатель минимальной обеспеченности и показатель максимальной доступности не устанавливаются.

      2.2.1.3.3 Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянкам и (парковками).
           В соответствии с Приложением № 4 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, пунктом 1 Приложения 3 к Закону Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ (с изм. на 24.03.2026) «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» показатель минимальной обеспеченности и показатель максимальной доступности не устанавливаются.
       2.2.1.4 Объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным дорогам местного значения (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, станции технического обслуживания, подобные объекты).
       2.2.1.4.1 Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (автозаправочные станции).
           В соответствии с Приложением № 4 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г показатель минимальной обеспеченности устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Расчетный показатель минимальной обеспеченности на 1000 легковых автомобилей составляет 0,8.
Показатель максимальной доступности – не более 1 часа по дорогам общего пользования.

Фактическая обеспеченность составляет - 0 объектов на МО.

Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с расчетом и составляет – 0.8 ед. на 1000 легковых автомобилей.

2.2.2 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения и ликвидации их последствий.
2.2.2.1 Объекты аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-спасательных формирований.
2.2.2.1.1 Объекты пожарной охраны (Пожарные депо).
            Согласно статье 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», здания пожарных депо следует размещать так, чтобы время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населённых пунктах не превышало 20 минут. Количество мест дислокации определяется согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
Показатель максимальной доступности – 20 минут

Согласно Приказу МЧС России от 15.10.2021 N 700 Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66107), минимальное количество специальных пожарных автомобилей для населенного пункта составляет – 1шт.
Показатель минимальной обеспеченности:
Количество мест депо согласно СП 11.13130.2009
Количество пожарных автомобилей для населенного пункта – 1 шт.

Фактическая обеспеченность составляет:

с. Чапаевка – 1 машина

Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с нормативно правовым актом и составляет 1 специальный пожарный автомобиль для населенного пункта.

2.2.2.1.2 Объекты противопожарного водоснабжения.
Показатель минимальной обеспеченности гидрантами согласно СП 8.13130.2020:
Два гидранта при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м, по дорогам с твердым покрытием.
Один гидрант при расходе воды менее 15 л/с, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м, по дорогам с твердым покрытием.
Показатель максимальной доступности - не устанавливается.
Показатель минимальной обеспеченности пожарными водоемами и пожарными резервуарами согласно СП 8.13130.2020 составляет:
Пожарные резервуары и (или) искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий или сооружений, находящихся в радиусе:

при заборе воды насосами пожарных автомобилей - не более 200 м.
при заборе воды мотопомпами - не более 150 м.
Показатель максимальной доступности - не устанавливается.

Фактическая обеспеченность составляет:
с. Чапаевка – 2 гидранта.

Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с нормативно правовым актом.

2.2.2.2 Объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах населенного пункта.
2.2.2.2.1 Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов.
На территории муниципального образования опасные геологические процессы (землетрясения, оползни, вулканические процессы) отсутствуют.
Принято решение об отсутствии необходимости установления показателя минимально допустимой обеспеченности населения объектами защиты от опасных геологических процессов в границах муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района.
Показатель минимальной обеспеченности – не устанавливается.
Показатель максимальной доступности – не устанавливается.
2.2.2.2.2 Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления.
В соответствии с Приложением № 4 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления в границах населённых пунктов предусматриваются для 5% паводка. На территории муниципального образования в границах населенных пунктов 5% паводок не установлен и не зарегистрирован. 
Показатель минимальной обеспеченности – не устанавливается. 

Показатель максимальной доступности – не устанавливается.
2.2.3 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области образования.
        В соответствии с Приложением № 3 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, данная область не подлежит нормированию.
2.2.4 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма.
2.2.4.1 Здания и сооружения для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. Здания и сооружения для проведения на территории поселения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.2.4.1.1 Плоскостные спортивные сооружения.
          В соответствии с Приложением № 4 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, приказом Минспорта № 649 от 19.08.2021г. «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» для комплексной площадки для подвижных игр установлена норма в размере 20 кв.м. на 1 человека.
Показатель минимальной обеспеченности – 20000 кв.м. на 1000 жителей.

В соответствии с приказом Минспорта № 649 от 19.08.2021г. «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» рекомендуемая шаговая доступность составляет до 1000м.
Фактическая обеспеченность составляет:

с. Чапаевка – 207.5 кв.м. - существующая обеспеченность на 1000 жителей
Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с расчетом и составляет - 20000 кв.м. на 1000 жителей.

2.2.4.1.2 Спортивные залы.
         В соответствии с Приложением № 4 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, приказу Минспорта № 649 от 19.08.2021г. «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» для зала общей физической подготовки установлена норма в размере 10 кв.м. площади залов на 1 человека. 
Показатель минимальной обеспеченности – 10000 кв.м. на 1000 жителей.
Норма на количество занимающихся физической культурой и спортом, согласно стратегии района доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, к 2030 году составляет 60 %.
В соответствии с приказом Минспорта № 649 от 19.08.2021г. «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» рекомендуемая шаговая доступность составляет до 1000м.

Фактическая обеспеченность составляет:

с. Чапаевка – 360.8 кв.м. - существующая обеспеченность на 1000 жителей
Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с расчетом и составляет - 10000 кв.м. на 1000 жителей.

2.2.4.2. Туристические базы, гостиницы, мотели, кемпинги, базы отдыха, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана поселения.
        В соответствии с Приложением № 3 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, данные объекты не подлежат нормированию.

2.2.4.3. Пляжи, купальни, набережные, аквапарки, парки развлечений, зоопарки.

2.2.4.3.1. Обеспеченность населения объектами благоустройства прибрежной полосы. 

         В соответствии с Приложением № 4 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», показатель минимальной обеспеченности и показатель максимальной доступности населения объектами благоустройства прибрежной зоны в процентах от протяжённости береговой линии не устанавливается. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», данные объекты размещаются на территории курортов.
2.2.4.3.2. Обеспеченность населения зоопарками.

В соответствии с Приложением № 4 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, в соответствии с таблицей 8 методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 г. № Р-494, данные объекты не рекомендованы для размещения в малых сельских населенных пунктов.

2.2.4.4. Объекты, необходимые для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, расположенные в границах поселения. 
В соответствии с Приложением №3 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, данные объекты не подлежат нормированию.

2.2.5 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области жилищного строительства и комплексного развития территории.
В соответствии с Приложением № 4 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, данные объекты не подлежат нормированию.

2.2.6 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами.
2.2.6.1 Объекты электроснабжения местного значения поселения.

	Наименование показателя
	Показатель минимальной обеспеченности населения
	Показатель максимальной доступности

	Обеспеченность населения электрической энергией
	без стационарных плит, без кондиционеров - 950 кВт ч/ чел. в год*
	Не нормируется

	
	со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров - 1350 кВт ч/ чел. в год*
	

	Примечание:

*Объем электропотребления принят в соответствии с Приложением Л СП 42.13330.2016 



2.2.6.2 Объекты газоснабжения местного значения поселения.

	Наименование показателя
	Показатель минимальной обеспеченности населения
	Показатель максимальной доступности

	Обеспеченность населения природным газом
	- при наличии централизованного горячего водоснабжения (м3 /год на 1 чел) – 120**
	Не нормируется

	
	- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей (м3 /год на 1 чел) - 300**
	

	
	- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения-  (м3 /год на 1 чел) – 220 **
	

	Примечание:

**Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»


2.2.6.3 Объекты теплоснабжения местного значения поселения.

       Согласно СП 131.13330.2020  «Строительная климатология» температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 составляет - 29˚C.
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», Приложения В удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2 составляют:
Для зданий строительства до 1995 г.
	Этажность жилых зданий
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, tНв °С

	
	-25
	-29
	-30

	1–3 этажные одноквартирные отдельно стоящие
	185
	195
	197

	2–3 этажные одноквартирные блокированные
	135
	142
	144


Для зданий строительства после 2000 г.

	Этажность жилых зданий
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, tНв °С

	
	-25
	-29
	-30

	1–3 этажные одноквартирные отдельно стоящие
	85
	89
	90

	2–3 этажные одноквартирные блокированные
	65
	69
	70


Для зданий строительства после 2010 г.

	Этажность жилых зданий
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, tНв °С

	
	-25
	-29
	-30

	1–3 этажные одноквартирные отдельно стоящие
	73
	77
	78

	2–3 этажные одноквартирные блокированные
	58
	63
	64


Для зданий строительства после 2015 г.

	Этажность жилых зданий
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, tНв °С

	
	-25
	-29
	-30

	1–3 этажные одноквартирные отдельно стоящие
	67
	71
	72

	2–3 этажные одноквартирные блокированные
	55
	58
	59


Показатель максимальной доступности - не устанавливается.
2.2.6.4 Объекты водоснабжения местного значения поселения.
         Согласно "СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр) (ред. от 26.12.2024). Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qж, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды следует определять по формуле: 
[image: image3.png]0,=2q,N, /1000, (1)




где qж - расчетное водопотребление, принимаемое по таблице 1 СП 31.13330.2021;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

с. Чапаевка
Qж = 140×465/1000 = 65.1 м3/сут
Показатель максимальной доступности - не устанавливается.

Расходы воды на наружное пожаротушение
      Согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.», расход воды на наружное пожаротушение принимается:

	Число жителей в населенном пункте, тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар, л/с

	(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 25.12.2023 N 1329)
	Застройка зданиями, сооружениями высотой не более 2 этажей
	Застройка зданиями, сооружениями высотой 3 этажа и выше

	Не более 1
	1
	5
	10


Показатель максимальной доступности - не устанавливается.

2.2.6.5 Объекты водоотведения местного значения поселения.
      Согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, оздоровительных и рекреационных объектов следует принимать равным расчетному среднесуточному (за год) водопотреблению.
с. Чапаевка - 65.1 м3/сут
   В дополнение к данным расходам для централизованных систем водоотведения поселений следует учитывать поступление следующих притоков сточных вод, принимая их среднее количество в процентах от суммы притоков: 
- сточных вод от предприятий сферы торговли, услуг и местной промышленности - 6%
- неучтенных притоков от абонентов - 4%
- неорганизованного притока (поверхностные, инфильтрационные и дренажные воды) - 4%
Итого:
с. Чапаевка - 74.2 м3/сут
Показатель максимальной доступности - не устанавливается.

2.2.6.6 Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов.
В соответствии с Приложением № 3 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, данные объекты не подлежат нормированию.

2.2.7 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области организации ритуальных услуг.
2.2.7.1 Обеспеченность населения местами захоронения умерших.

    В соответствии с Приложением № 4, 7 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г Показатель минимальной обеспеченности местами захоронения определяется по формуле:
Sкл = (0,24 x Popомсу x k1 x (1 - k2 - k3)) x Y - Sсущ,

где:

Sкл - потребность в площади территории для размещения кладбищ в га;

0,24 - необходимая обеспеченность территорий для размещения кладбищ на 1 000 человек. Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016;

Popомсу - численность населения ОМСУ/города или населенного пункта в тыс. чел;

k1 - коэффициент смертности в муниципальном образовании;
k1 = D\S×1000,

D – число умерших за год

S – среднегодовая численность населения.

k1 = 21\482×1000 = 43.5

k2 - коэффициент, определяющий максимальную долю захоронений в родственные могилы. Устанавливается по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации в зависимости от фактического состояния кладбищ и возможности захоронения в родственные могилы для каждого кладбища. Как правило, не устанавливается выше 0,3;

k3 - коэффициент, определяющий максимальную долю кремации. Устанавливается по согласованию с органом Роспотребнадзора субъекта Российской Федерации в зависимости от мощности и наличия крематория, возможности его использования в конкретном муниципальном образовании. При отсутствии крематория коэффициент равен 0.

Y - прогнозный период генерального плана - продолжительность первой очереди или расчетного срока.

Sсущ - имеющиеся свободные площади для захоронений в действующих кладбищах принимается равным 2.36 га.
Sкл = (0,24 x 0.465 x 43.56 x (1 – 0.3 - 0)) x 7 – 2.36= 21,46 га. – на расчетный период до 2033г. по всему муниципальному образованию.
Показатель максимальной доступности – не устанавливается, рекомендуется не более 45 мин.

Фактическая обеспеченность МО свободными местами от захоронений составляет 2.36 га.

2.2.8 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства.

В соответствии с Приложением № 3 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, данные объекты не подлежат нормированию.

2.2.9 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области культуры и искусства.

2.2.9.1 Учреждения культуры клубного типа.
          В соответствии с таблицей 6 методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 г. № Р-494, установлены следующие показатели минимально допустимой обеспеченности для сельских населенных пунктов:
Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений):
с. Чапаевка – категория по численности (малый) – 1 организация.
Показатель максимальной доступности – не устанавливается.

Фактическая обеспеченность составляет:
с. Чапаевка – 1 организация.

Согласно СП 42.13330.2016 количество посетительских мест в клубах на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, определяется в зависимости от численности населения в тыс. чел.:
 

св. 0,2 до 1тыс. 
  500 – 300 мест

Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с нормативно правовым актом.

2.2.9.2 Объекты библиотечного обслуживания.
        В соответствии с таблицей 1 методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 г. № Р-494, установлены следующие показатели минимально допустимой обеспеченности для сельских населенных пунктов:
- филиал общедоступных библиотек с детским отделением в соответствии с приказом Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 18.03.2019 №102 «Об утверждении модельного стандарта деятельности государственных библиотек Оренбургской области и библиотек муниципальных образований Оренбургской области»:
с. Чапаевка – категория по численности (малый) – 1 организация.

Показатель максимальной доступности – не устанавливается.

Фактическая обеспеченность составляет:
с. Чапаевка – 1 организация.

Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с нормативно правовым актом.

2.2.9.3 Музеи.
        В соответствии с таблицей 2 методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 г. № Р-494, данные объекты не рекомендованы для размещения в малых и малочисленных сельских населенных пунктов.
2.2.9.4 Кинотеатры.
       В соответствии с таблицей 3 методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 г. № Р-494, данные объекты не рекомендованы для размещения в малых и малочисленных сельских населенных пунктов.

2.2.9.5 Парк культуры и отдыха.
       В соответствии с таблицей 7 методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025 г. № Р-494, данные объекты не рекомендованы для размещения в малых и малочисленных сельских населенных пунктов.

2.2.10  Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области благоустройства и озеленения территории поселения.

2.2.10.1 Парки, скверы, бульвары в границах населенных пунктов.
     В соответствии с п. 9.8 таблицы 9.2 СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", площадь территорий, занятых зелеными насаждениями парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых в населенных пунктах, следует принимать: 12м2 на одного человека.
Показатель минимальной обеспеченности – 12м2/чел.
Показатель максимальной доступности – не более 15 мин.

Фактическая обеспеченность составляет:
с. Чапаевка – 0 м2

Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с нормативно правовым актом и составляет – 12м2/чел.
2.2.11 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения в области обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания.
2.2.11.1 Объекты бытового, коммунального обслуживания населения и торговли.
        В соответствии с Приложением Д таблицы Д.1 СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", для объектов торговли, бытового обслуживания устанавливаются следующие показатели минимальной обеспеченности для населенных пунктов. 
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	Магазины
	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.


	300
	Радиус обслуживания 2000м. Согласно п. 10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016

	Предприятия бытового обслуживания


	рабочее место на 1 тыс. чел.


	7
	Радиус обслуживания 2000м. Согласно п. 10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016

	Рыночные комплексы


	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.


	-
	Радиус обслуживания 2000м. Согласно п. 10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016


Фактическая обеспеченность составляет:
Магазины:

с. Чапаевка – 128,6 кв.м торговой площади на 1000 чел.
Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с нормативно правовым актом.

Других объектов бытового обслуживания населения и торговли на территории МО не имеется.
В соответствии с Приложением № 3 методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России № 71 от 15.02.2021г, объекты коммунального обслуживания не подлежат нормированию.

2.2.11.2 Предприятия общественного питания.
        В соответствии с Приложением Д таблицы Д.1 СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", для объектов общественного питания устанавливаются следующие показатели минимальной обеспеченности и максимальной доступности для населенных пунктов. 
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Показатель минимальной обеспеченности
	Показатель максимальной доступности

	Предприятия общественного питания


	место на 1 тыс. чел.


	40
	Радиус обслуживания 2000м. Согласно п. 10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016

	Магазины кулинарии


	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.


	-
	Радиус обслуживания 2000м. Согласно п. 10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016


Предприятий общественного питания на территории МО не имеется.

Показатель минимальной обеспеченности принимается в соответствии с нормативно правовым актом.

2.2.11.3 Объекты, предназначенные для предоставления услуг связи.
2.2.11.3.1 Объекты почтовой связи.
         В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 26 октября 2020 г. № 538 “Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества "Почта России", для расчета количества отделений почтовой связи Общества в сельских поселениях нормативное значение количества населения, обслуживаемое отделением почтовой связи, принимается равным пяти тысячам человек.

Показатель минимальной обеспеченности - 1 отделение на муниципальное образование.
Показатель максимальной доступности – не устанавливается.
Фактическая обеспеченность составляет 1 объект в с. Чапаевка на МО.

Показатель минимальной обеспеченности принимается на уровне фактической обеспеченности.

2.2.12  Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения поселения, в области деятельности органов местного самоуправления.
В соответствии с пунктом 12 приложения 3 Закона Оренбургской области от 16 марта 2007 года №1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (с изменениями на 24 марта 2026 года) к объектам местного значения поселения в области деятельности органов местного самоуправления относятся здания, строения и сооружения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления поселения.
Административное здание органа местного самоуправления муниципального образования - 1 объект, независимо от численности населения.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования устанавливается на уровне фактической обеспеченности 2026 года с учетом требования о соблюдении уровня не ниже фактической обеспеченности - административное здание органа местного самоуправления - 1 объект на муниципальное образование, независимо от численности населения.
Показатель максимальной доступности - не устанавливается.
ООО «Региональная Градостроительная Компания»
Страница 4

_1839652676.xls
Диаграмма1

		2022

		2023

		2024

		2025

		2026



динамика численности населения

677

661

647

588

482



Лист1

		год		динамика численности населения

		2022		677

		2023		661

		2024		647

		2025		588

		2026		482






